ESTÁNDAR BIM

PROYECTO

“EDIFICIO MULTIFAMILIAR ACADEMICO”

| REV N° | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELAB. POR | REV. POR | APROB. POR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R00 | 20/03/2024 | Emitido para Revisión y Comentarios |  | ZZZ | ZZZ | ZZZ |
| R01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FIRMAS: |  |  |  |

# INTRODUCCIÓN

El presente documento debe revisarse junto con el Plan de Ejecución BIM(BEP) del proyecto. Puede considerarse como un complemento o anexo del mismo.

A continuación, se presentan los estándares para nomenclatura de aspectos internos de los modelos BIM en el software Revit, los cuales deben tomarse como buenas prácticas recomendadas; que permitirán una mejor gestión del proyecto.

# BUENAS PRÁCTICAS DE MODELADO

## Del Modelo

    - Nunca abrir un modelo central cuando se trabaje en modo colaborativo.

    - Si se trabaja de manera colaborativa, los elementos modelados seguirán el orden del subproyecto al que corresponden y su respectiva asignación al mismo.

    - Todos los elementos constructivos y familias han de ser modelados con dimensiones reales y nunca nominales.

    - Limitar el uso de familias de “modelo genérico”.

    - No utilizar familias modeladas in situ, salvo en casos excepcionales.

    - Evitar el uso excesivo de filtros de vista empleados en los modelos

    - Limitar el uso de grupos. En caso de uso:

      - Nunca se deberá agrupar un elemento que necesite un anfitrión sin su elemento anfitrión.

      - Si el grupo se ha de copiar entre niveles, las alturas deberán ser iguales.

      - Purgar los grupos que no estén en uso.

      - Nombrar los grupos apropiadamente, usando una descripción corta en castellano. Utilizar la monitorización de niveles y rejillas.

    - Nunca superponer dos o más vistas en un mismo plano. Cada vista debe, por si sola, contener toda la información que requiera un plano sin necesidad de superponerse con otras.

    - Limitar la creación de piezas y el modelado con exceso de detalle.

    - Preferiblemente se deberán emplear plantillas de vista para facilitar la organización de vistas en el navegador de proyecto, teniendo en consideración el tipo de información, proceso por fases, etc.

    - Al crear secciones y alzados, se tratará de limitar su profundidad.

    - Prestar atención a la acumulación de avisos. Preferiblemente los avisos deberán solucionarse en el momento que aparezcan. Los archivos con una ratio mayor de 1/megabyte conllevan pérdida de rendimiento.

    - Los modelos no deberán contener avisos de elementos duplicados, solapados y todos aquellos que requieren de cálculos.

    - Para mejorar el rendimiento de los modelos:

      - Los modelos no deberán superar los 200 MB de espacio, dado el caso deberá considerarse la división del modelo.

      - Se deberán purgar controladamente los modelos a compartir para evitar la sobrecarga de elementos sin uso.

      - Se deberá limpiar el navegador de proyecto con regularidad, principalmente las vistas y tablas de trabajo.

      - En caso de emplear matrices, el rendimiento mejora al desagrupar la matriz.

## Unidades

    - Los modelos, independientemente del software en el que se realicen, deberán emplear unidades y dimensiones consistentes a lo largo del proyecto. Se define como estándar de uso el Sistema Métrico Decimal.

## De Vínculos

    - Bloquear la posición de cualquier archivo vinculado mediante el uso de la herramienta “bloquear”. Así se evitarán desplazamientos indeseados.

    - Los ficheros .dwg se han de insertar como vinculo. Se ha de evitar la importación de archivos .dwg.

    - Utilizar vínculos de tipo “solapamiento” en los modelos de geometría para evitar referencias circulares. Los modelos específicos de planos podrán emplear el tipo “adjunto”.

    - Los vínculos se insertarán siempre mediante el uso de coordenadas compartidas.

    - Cada cierto tiempo, los modelos centrales se han de compactar.

    - Controlar la monitorización de elementos de modelo que no sean niveles y rejillas, para evitar la pérdida de rendimiento.

## De Exportación

    - Las vistas de exportación deberán configurarse con el nivel de detalle suficiente para garantizar su exportación geométrica.

## Parámetros

    - La habitual parametrización de los elementos de modelos requiere de orden y rigurosidad en cuanto a la estructura y organización de los parámetros y de la información a introducir. Por ello, se generará un archivo.txt de parámetros compartidos

    - Además, para conocer la función y facilitar la comprensión y uso de los parámetros se mantendrá actualizado un fichero Excel que contiene el listado de parámetros con información de interés: descripción, agrupación, formato, etc.

# NOMENCLATURA DE PROYECTO PARA ASPECTOS INTERNOS DE MODELOS REVIT

## Niveles

La nomenclatura de niveles estará conformada por 3 campos

| Disciplina | Nivel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| EST | P4 | NFP |

Disciplina: conformado por 3 caracteres

| Disciplina | Descripción |
| --- | --- |
| ARQ | Arquitectura |
| COR | Coordinación |
| ELE | Electricidad |
| DAH | Detección y Alarma Contra Incendios |
| FED | Modelos Federados |
| PCI | Servicios Contraincendios |
| CLI | Climatización |
| ITS | Información y Telecomunicaciones |
| MEP | Instalaciones en general (Mecánicas, Eléctricas y Fontanería) |
| FON | Fontanería |
| SEC | Seguridad |
| EST | Estructura |
| TOP | Topografía |
| UNT | Instalaciones Enterradas |
| URS | Sistema único de referencia |
| VIA | Vialidad / Carreteras y Caminos |
| PAI | Paisajismo |

Nivel: conformado por 2 caracteres.

P1: Piso 1

S1: Semisótano 1

Descripción: conformado por 3 caracteres.

NFP: Nivel de Falso Piso

NPT: Nivel de Piso Terminado, etc.

Ejemplo:

EST_P4_NFP: Nivel estructural, cuarto piso, nivel de falso piso.

## Organización del navegador y vistas

La organización del navegador para vistas será según el siguiente criterio de parámetros y su orden de visualización:

NV_CLASIFICACIÓN

NV_DISCIPLINA

NV_SUBDISCIPLINA

NV_CLASIFICACIÓN:

| Orden | Grupo | Uso |
| --- | --- | --- |
| 01 | TRABAJO | Vistas de trabajo de cada modelador/participante (susceptibles de borrarse) |
| 02 | ENTREGABLES | Vistas incluidas en planos a entregar (no eliminar nunca) |
| 03 | CONTROL | Vistas para control del modelo. Uso restringido al equipo de gestión BIM. |
| 04 | ??? | “sin definir” |

NV_DISCIPLINA:

| Orden | Discipline | Uso |
| --- | --- | --- |
| 01 | ARQUITECTURA | Vistas de entregables de planos de arquitectura |
| 02 | ESTRUCTURA | Vistas de entregables de planos de estructura |
| 03 | CLIMA | Vistas de entregables de planos de climatización |
| 04 | ELECTRICIDAD | Vistas de entregables de planos de electricidad |
| 05 | PCI | Vistas de entregables de planos de sistemas contraincendios |
| 06 | FONTANERÍA | Vistas de entregables de planos de Fontanería |
| … | … | “a definir” |

Nota: En las vistas incluidas en la clasificación “TRABAJO” (vistas de trabajo) no se empleará el orden y número de disciplina, en su lugar este parámetro se definirá con 3 caracteres que respondan a las siglas del nombre del propietario

| Orden | Discipline | Uso |
| --- | --- | --- |
| N/A | BAC | Vistas de trabajo de Bob Arenas Carcamo |
| N/A | SCT | Vistas de trabajo de Silverio Cardenas Torres |

NV_SUBDISCIPLINA:

| Código de Plano | Capítulo de Plano | Uso |
| --- | --- | --- |
| 01 | UBICACIÓN | “a definir” |
| 02 | PLANTAS GENERALES |  |
| 03 | ELEVACIONES GENERALES |  |
| 04 | CORTES GENERALES |  |

El código de plano y capítulo de plano serán definidos acorde a la organización del entregable final del expediente técnico del proyecto

Nombre de la Vista

El nombre de las vistas estará definido de la siguiente manera:

Formato del nombre de vista a incluir en el Grupo “02_ENTREGABLES”

| Disciplina | *Subdisciplina | Nivel | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| ARQ | INT | P1 | Acabados |
| ARQ |  | P2 | Departamentos |

Ejemplos de Subdisciplinas:

| ARC | Subdisciplina | STR | Subdisciplina |
| --- | --- | --- | --- |
| INT | Interior | CIM | Cimentación |
| MOB | Mobiliario | HOR | Hormigón |
| EXT | Exterior | MET | Metálica |
| PUE | Puertas | CUB | Cubierta |

Ejemplo:

ARQ_INT_P1_Acabados

Nota: En las vistas incluidas en la clasificación “TRABAJO” (vistas de trabajo) el nombre de la vista será de uso libre para el propietario de la vista

## Worksets

El siguiente listado debe considerarse a modo de ejemplo. El número y distribución de subproyectos (worksets) es libre para los responsables de cada especialidad. Sólo se indican las normas de nomenclatura a seguir:

| ARQ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disc | Nivel | Subdisc* | Descripción | Uso | Nombre |
| ARQ | XX | EXT | Acabados | Libre | ARQ_XX_EXT_Acabados |
| ARQ | XX | EXT | Cubierta | Libre | ARQ_XX_EXT_Cubierta |
| ARQ | XX | EXT | Escaleras | Libre | ARQ_XX_EXT_Escaleras |
| ARQ | XX | EXT | Fachada | Libre | ARQ_XX_EXT_Fachada |
| ARQ | XX | EXT | Fachada_Lam as | Libre | ARQ_XX_EXT_Fachada_Lamas |
| ARQ | XX | EXT | Mobiliario | Libre | ARQ_XX_EXT_Mobiliario |
| ARQ | XX | EXT | Situacion | Libre | ARQ_XX_EXT_Situacion |
| ARQ | XX | GEN | Carpinteria | Libre | ARQ_XX_GEN_Carpinteria |
| ARQ | XX | INT | Acabados | Libre | ARQ_XX_INT_Acabados |
| ARQ | XX | INT | Equipos | Libre | ARQ_XX_INT_Equipos |
| ARQ | XX | INT | Escaleras | Libre | ARQ_XX_INT_Escaleras |
| ARQ | XX | INT | FalsoTecho | Libre | ARQ_XX_INT_FalsoTecho |
| ARQ | XX | INT | Mobiliario | Libre | ARQ_XX_INT_Mobiliario |
| ARQ | XX | INT | Sanitarios | Libre | ARQ_XX_INT_Sanitarios |
| ARQ | XX | INT | Suelos | Libre | ARQ_XX_INT_Suelos |
| ARQ | XX | INT | Tabiqueria | Libre | ARQ_XX_INT_Tabiqueria |
| GEN | XX | ARQ | Areas | Libre | GEN_XX_ARQ_Areas |
| GEN | XX | ARQ | Leyendas | Libre | GEN_XX_ARQ_Leyendas |

| ARQ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF | XX | ARQ | DWG_Links | Libre | REF_XX_ARQ_DWG_Links |
| REF | XX | ARQ | NivelesYEjes | Obligatorio (BIM Manag.) | REF_XX_ARQ_NivelesYEjes |
| REF | XX | ARQ | RVT_Link_ME P | Obligatorio (BIM Manag.) | REF_XX_ARQ_RVT_Link_MEP |
| REF | XX | ARQ | RVT_Link_ST R | Obligatorio (BIM Manag.) | REF_XX_ARQ_RVT_Link_STR |
| REF | XX | ARQ | RVT_Link_TO P | Obligatorio (BIM Manag.) | REF_XX_ARQ_RVT_Link_TOP |
| REF | XX | ARQ | RVT_Link_UR S | Obligatorio (BIM Manag.) | REF_XX_ARQ_RVT_Link_URS |
| REF | XX | ARQ | Scope_Boxes | Obligatorio (BIM Manag.) | REF_XX_ARQ_Scope_Boxes |

| STR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disc | Nivel | Subdisc* | Descripción | Uso | Nombre |
| GEN | XX | STR | Leyendas | Libre | GEN_XX_STR_Leyendas |
| REF | XX | STR | DWG_Links | Obligatorio (BIM Manag.) | REF_XX_STR_DWG_Links |
| REF | XX | STR | NivelesYEjes | Obligatorio (BIM Manag.) | REF_XX_STR_NivelesYEjes |
| REF | XX | STR | RVT_Link_ARQ | Obligatorio (BIM Manag.) | REF_XX_STR_RVT_Link_ARQ |
| REF | XX | STR | RVT_Link_MEP | Obligatorio (BIM Manag.) | REF_XX_STR_RVT_Link_MEP |
| REF | XX | STR | RVT_Link_TOP | Obligatorio (BIM Manag.) | REF_XX_STR_RVT_Link_TOP |
| REF | XX | STR | RVT_Link_URS | Obligatorio (BIM Manag.) | REF_XX_STR_RVT_Link_URS |
| REF | XX | STR | Scope_Boxes | Obligatorio (BIM Manag.) | REF_XX_STR_Scope_Boxes |
| STR | XX |  | Cimentacion | Libre | STR_XX_Cimentacion |
| STR | XX |  | EstructuraHormi gon | Libre | STR_XX_EstructuraHormigon |
| STR | XX |  | EstructuraMetali ca | Libre | STR_XX_EstructuraMetalica |
| STR | XX |  | MuroContencion | Libre | STR_XX_MuroContencion |
| STR | XX |  | MuroCortina | Libre | STR_XX_MuroCortina |

| MEP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disc | Nivel | Subdisc* | Descripción | Uso | Nombre |
| GEN | XX | MEP | Areas | Libre | GEN_XX_MEP_Areas |
| MEP | XX | CLI | Conductos_N | Libre | MEP_XX_CLI_Conductos_N |
| MEP | XX | CLI | EQPT | Libre | MEP_XX_CLI_EQPT |
| MEP | XX | CLI | Geotermia | Libre | MEP_XX_CLI_Geotermia |
| MEP | XX | CLI | SalaBombas | Libre | MEP_XX_CLI_SalaBombas |
| MEP | XX | CLI | TABS | Libre | MEP_XX_CLI_TABS |
| MEP | XX | CLI | Tuberias | Libre | MEP_XX_CLI_Tuberias |
| MEP | XX | CLI | VRV | Libre | MEP_XX_CLI_VRV |
| MEP | XX | CLI | VRV_EQPT | Libre | MEP_XX_CLI_VRV_EQPT |
| MEP | XX | ELE | Alumbrado | Libre | MEP_XX_ELE_Alumbrado |
| MEP | XX | ELE | Canalizaciones | Libre | MEP_XX_ELE_Canalizaciones |
| MEP | XX | ELE | EQPT | Libre | MEP_XX_ELE_EQPT |
| MEP | XX | ELE | Fotovoltaica | Libre | MEP_XX_ELE_Fotovoltaica |
| MEP | XX | ELE | Fuerza | Libre | MEP_XX_ELE_Fuerza |
| MEP | XX | ELE | Pararrayos | Libre | MEP_XX_ELE_Pararrayos |

| MEP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEP | XX | FON | AguaPotable | Libre | MEP_XX_FON_AguaPotable |
| MEP | XX | FON | Pluviales | Libre | MEP_XX_FON_Pluviales |
| MEP | XX | FON | Saneamiento | Libre | MEP_XX_FON_Saneamiento |
| MEP | XX | FON | SaneamientoEnt errado | Libre | MEP_XX_FON_SaneamientoEnterr ado |
| MEP | XX | FON | Sanitarios | Libre | MEP_XX_FON_Sanitarios |
| MEP | XX | FON | Sanitarios_BOR RAR | Libre | MEP_XX_FON_Sanitarios_BORRA R |
| MEP | XX | PCI | Deteccion | Libre | MEP_XX_PCI_Deteccion |
| MEP | XX | PCI | Extincion | Libre | MEP_XX_PCI_Extincion |
| MEP | XX | TEL | Intrusion | Libre | MEP_XX_TEL_Intrusion |
| MEP | XX | TEL | Seguridad | Libre | MEP_XX_TEL_Seguridad |
| REF | XX | MEP | DWG_Links | Libre | REF_XX_MEP_DWG_Links |
| REF | XX | MEP | NivelesYEjes | Libre | REF_XX_MEP_NivelesYEjes |
| REF | XX | MEP | RVT_Link_ARQ | Libre | REF_XX_MEP_RVT_Link_ARQ |
| REF | XX | MEP | RVT_Link_STR | Obligatorio (BIM Manag.) | REF_XX_MEP_RVT_Link_STR |
| REF | XX | MEP | RVT_Link_TOP | Obligatorio (BIM Manag.) | REF_XX_MEP_RVT_Link_TOP |
| REF | XX | MEP | RVT_Link_URS | Obligatorio (BIM Manag.) | REF_XX_MEP_RVT_Link_URS |
| REF | XX | MEP | Scope_Boxes | Obligatorio (BIM Manag.) | REF_XX_MEP_Scope_Boxes |

Disciplina: Ver Disciplina

Nivel: Ver Nivel

Subdisciplina: 3 caracteres. A desarrollar por cada diseñador y validar por su responsable de Proyecto. Comunicar al gestor BIM. Para ejemplos ver tabla anterior.

Descripción: Descripción breve que permita reconocerlo.

## Familias y tipos

| Disciplina | Subdisciplina* | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ARQ | EXT | PavimentoCementoPulido |
| ARQ | INT | PinturaLatex |
| ARQ | GEN | Terreno |
| STR | HOR | ForjadoHormigonArmado |

* Subdisciplina es opcional

  - Materiales

| Origen | Material | Acabado | Color |
| --- | --- | --- | --- |
| YYY | AceroInoxidable | Satinado | GrisClaro |
| YYY | PorcelanaVitrificada | Satinado | Blanco |
| YYY | PVC | - | PintadoBlanco |