PLAN DE EJECUCIÓN BIM

PROYECTO

“EDIFICIO MULTIFAMILIAR ACADEMICO”

| REV N° | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELAB. POR | REV. POR | APROB. POR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R00 | 20/03/2024 | Emitido para Revisión y Comentarios |  | ZZZ | ZZZ | ZZZ |
| R01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FIRMAS: |  |  |  |

#### ÍNDICE

- INTRODUCCIÓN	4

- INFORMACIÓN Y ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO	4

  - Datos del Proyecto	4

    - Nombre del Proyecto	4

    - Nombre de la Empresa.	4

    - Tipo de Proyecto	4

    - Ubicación del Proyecto	4

    - Descripción del Proyecto	4

    - Tipo de Contrato	4

    - Fase o etapa del proyecto	5

    - Código del proyecto	5

  - Objetivos	5

    - Objetivo General	5

    - Objetivo Específicos	5

- ESTRATEGIA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN	6

  - Objetivos para la producción colaborativa de información	6

  - Estructura organizativa y composición del Equipo de ejecución	7

  - Roles y Responsabilidades de Cada Equipo de Ejecución	8

  - Lista de recursos informáticos necesarios	8

  - Estrategia de Federación	9

  - Estrategia de Entrega del Modelo de Información	10

  - Nivel de Desarrollo (LOD)	11

  - Matriz de Posesión de Objetos	14

- ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD	16

  - Estructura de carpetas	16

  - Convención de colores	17

    - Convención de colores para las diferentes especialidades	17

    - Parámetros para extracción de metrados del modelo BIM	18

    - Convenciones de identificación de contenedores de información	19

    - Observaciones e interferencias	21

    - Normatividad	22

- MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN	23

  - Métodos y procedimientos de producción de información	23

    - Trabajo colaborativo	23

    - Auditoría General	24

    - Auditoría del Nivel de Información Necesaria.	24

    - Auditoría de desarrollo de planos	25

    - Auditoría de metrados	25

    - Auditoría de coordinación de la información	25

    - Actividades para la detección y resolución de interferencias	25

    - Control de calidad del modelo de información	27

    - Tolerancias	27

    - Requisitos de seguridad de la información	27

    - Confidencialidad	28

    - Exclusiones en modelos	28

  - Informe Final	28

- ANEXOS	29

  - Matriz de responsabilidad detallada del equipo de entrega	29

  - Plan de entrega de información de una tarea (TIDP)	29

  - Plan General de entrega de información (MIDP)	29

  - Auditoría del nivel de Detalle y del nivel de Información (LOD y LOI)	29

  - Check List – Auditoría General de Modelo BIM	29

  - Matriz de interferencias.	29

  - Formato de registro de interferencias	29

# INTRODUCCIÓN

El Plan de Ejecución BIM(BEP) es un documento que tiene el propósito de acompañar el desarrollo o ejecución en cada proyecto. Dentro de este documento se explica la metodología de trabajo, los procesos, las características técnicas, los roles BIM, las responsabilidades y los entregables que responden a los requisitos del cliente.

# INFORMACIÓN Y ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

En esta sección se explica el alcance, los objetivos, en general la información del proyecto para que cualquier involucrado en el proyecto conozca de qué trata el proyecto, los alcances y objetivos planteados.

## Datos del Proyecto.

### Nombre del Proyecto

“EDIFICIO MULTIFAMILIAR ACADEMICO”

### Nombre de la Empresa.

YYY Constructora e Inmobiliaria

### Tipo de Proyecto

Edificación Multifamiliar

### Ubicación del Proyecto

| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Coordenadas UTM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZZZ | ZZZ | ZZZ | ZZZ | 750 000.00 E 8 500 000.00 S Elevación = 100.00 msnm Angulo Norte = 8.85 |

### Descripción del Proyecto

El proyecto tiene por finalidad construir el condominio multifamiliar “ACADEMICO” generando un espacio para vivienda y de áreas comunes que cumplan con las consideraciones técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones(RNE), siendo necesario realizar estudios básicos complementarios, diseño a nivel de ingeniería de detalles de la habilitación urbana, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseños de ingeniería (sanitara, eléctrica, electromecánica, sistema contra incendio, sistemas de ventilación, sistemas de aire acondicionado), diseño de evacuación y señalización.

### Tipo de Contrato

Contrato por Suma Alzada.

### Fase o etapa del proyecto

Desarrollo del expediente técnico para construcción

### Código del proyecto

2024-YYY-CN-0001

## Objetivos

### Objetivo General

Los objetivos BIM generales para el proyecto son los siguientes:

- Mejorar la gestión de la ejecución de las inversiones, dando mayor certeza y control del costo y tiempo de la inversión.

### Objetivo Específicos

- Mejorar la calidad del expediente técnico, a través de una mejor especificación de los requisitos de información, la captura y recopilación de información relevante.

- Mejorar las capacidades digitales de la cadena de valor mediante el intercambio de conocimientos, espacios comunes y desarrollo de capacidades.

- Gestionar la información del modelo BIM en cada una de las etapas del proyecto de inversión, buscando que los modelos sirvan para la gestión de activos.

- Detección de interferencias: Detectar e informar de manera oportuna, priorizando la atención en los puntos conflictivos.

- Coordinación: Se deben realizar las coordinaciones, después de modelar las diferentes especialidades según especificaciones técnicas y planos, para evitar todas las interferencias encontradas y llegar a un nivel de factibilidad óptimo.

- Metrado de partidas: Las especialidades se deben modelar de tal manera que todas las partidas sean identificadas según se indicará en las especificaciones técnicas y planos.

- Elaboración de un cronograma de actividades más exacto realizado a partir una simulación constructiva.

# ESTRATEGIA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

En esta sección se da una explicación de cuál es la estrategia y metodología para cumplir con cada uno de los requisitos de información solicitados. La estrategia propuesta deber ser adoptada por todo el equipo del proyecto, para asegurar el cumplimiento de los Fases de entrega con la información necesaria.

## Objetivos para la producción colaborativa de información

| Prioridad | Objetivos de la gestión de la información BIM | Usos BIM |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mejorar la calidad del expediente técnico, a través de una mejor especificación de los requisitos de información, la captura y recopilación de información relevante. | Diseño de especialidades |
| 1 | Mejorar las capacidades digitales de la cadena de valor mediante el intercambio de conocimientos, espacios comunes y desarrollo de capacidades. | Coordinación de la información. |
| 1 | Gestionar la información del modelo BIM en cada una de las etapas del proyecto, buscando que los modelos sirvan para la gestión de activos. | Coordinación de la información. |
| 1 | Detectar e informar de manera oportuna, priorizando la atención en los puntos conflictivos. | Detección de interferencias e incompatibilidades |
| 1 | Se deben realizar las coordinaciones, después de modelar las diferentes especialidades según especificaciones técnicas y planos, para evitar todas las interferencias encontradas y llegar a un nivel de factibilidad óptimo. | Coordinación de la información |
| 2 | Metrado de partidas: Las especialidades se deben modelar de tal manera que todas las partidas sean identificadas según se indicará en las especificaciones técnicas y planos. | Estimación de cantidades y costos. |
| 2 | Elaboración de un cronograma de actividades más exacto realizado a partir una simulación constructiva. | Planificación de fases de ejecución |
| 2 | Se aplicará para mostrar, comunicar y previsualizar el proyecto mediante imágenes 3D, recorridos virtuales y también para facilitar el entendimiento de la propuesta de diseño. | Visualización 3D |
| 2 | Se aplicará para realizar revisiones y validar diversos aspectos de diseño de todas las especialidades del proyecto. Dentro de estos aspectos se incluye criterios de diseño, texturas, colores, normas, reglamentos vigentes, etc. | Revisión del diseño |
| 2 | Se aplicará la supervisión, revisión y análisis de las bases de datos de los modelos de información que han sido desarrollados por el equipo de ejecución. | Supervisión del modelo de información |

1: Prioridad Alta

2: Prioridad Media

3: Prioridad Baja

## Estructura organizativa y composición del Equipo de ejecución.

| Organización | Nombres y Apellidos | Rol | Email | Celular/Teléfono |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YYY Constructora e Inmobiliaria | Nombre1 Apellidos1 | Coordinador del Proyecto | abc@correo.com | 955451215 |
| YYY Constructora e Inmobiliaria | Nombre2 Apellidos2 | Supervisor BIM | 123@correo.com | 954651778 |

| Equipo de Trabajo | Nombres y Apellidos | Rol | Email | Celular/Teléfono |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZZZBIM | Nombre1 Apellidos1 | Coordinador BIM | 123@zzzbim.com | 954651777 |
| ZZZBIM | Nombre2 Apellidos2 | Modelador BIM de Estructuras | abc@zzzbim.com | 954651779 |
| ZZZBIM | Nombre3 Apellidos3 | Modelador BIM de Arquitectura | 111@zzzbim.com | 954651774 |
| ZZZBIM | Nombre4 Apellidos4 | Modelador BIM MEP (II. SS y ACI) | 222@zzzbim.com | 954651773 |
| ZZZBIM | Nombre4 Apellidos4 | Modelador BIM MEP (II.MM y II.EE) | 333@zzzbim.com | 954651772 |
| XX Arquitectos |  | Esp.Arquitectura |  |  |
| RR Ingeniería |  | Esp.Estructural |  |  |
| MEP Ingenieros |  | Esp.Sanitario |  |  |
| MEP Ingenieros |  | Esp. Eléctrico |  |  |
| MEP Ingenieros |  | Esp. Mecánico |  |  |

Jefe de Equipo Técnico

Coordinador BIM

Supervisor BIM

Especialista de Arquitectura

Modelador de Arquitectura

Especialista de Estructuras

Modelador de Estructuras

Especialista de Instalaciones Sanitarias y ACI

Modelador MEP 1

Especialista de Eléctricas

Modelador MEP 2

Especialista Mecánico

Jefe de Ingeniería

## Roles y Responsabilidades de Cada Equipo de Ejecución

| Proyectista | Seguimiento y control de los cambios concernientes a su especialidad. |
| --- | --- |
|  | Validación y recepción de consultas propias de la especialidad. |
|  | Responsable de asegurar el correcto desarrollo de su especialidad. |
|  | Auditar y dar conformidad de la información recibida para garantizar la adecuada continuidad del servicio. |
|  | Participar activamente en la resolución de las interferencias de su especialidad, en las reuniones ICE. |
| Equipo de supervisión | Validar el diseño de las especialidades desarrolladas por el equipo de ejecución. |
|  | Dar seguimiento a las observaciones realizadas al equipo de ejecución. |
|  | Participar activamente en la resolución de las interferencias en las reuniones ICE. |
| Coordinador BIM | Coordinar la elaboración del modelo de información. |
|  | Validar los entregables realizados por el modelador BIM. |
|  | Preparar la información para la entrega. |
|  | Informar al proyectista del cumplimiento de los Fases de entrega BIM. |
|  | Revisar y plantear soluciones a las incompatibilidades e interferencias. |
|  | Revisar y validar la integración de los modelos de información. |
|  | Asegurar que los modelos de información se mantengan actualizados. |
|  | Asegurar la comunicación dentro del Equipo de trabajo. |
| Supervisor BIM | Validar el desarrollo de la información desarrollada bajo la metodología BIM |
|  | Realizar revisiones periódicas a los Contenedores de Información. |
|  | Verificar que el Modelo de información se realice según los Requisitos de Información. |
| Modelador BIM | Mantener actualizada la información digital necesaria y/o requerida para la ejecución del proyecto BIM. |
|  | Desarrollar los modelos de información según la especialidad. |
|  | Asegurar la calidad de los entregables, manteniendo la coordinación con las distintas especialidades |

## Lista de recursos informáticos necesarios

| Tipo de información | Nombre del recurso informático | Formato nativo de la información | Versión | Formato abierto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelos 3D | REVIT | RVT | 2024 | ifc 2x3 |
| Documentación (Planos) | REVIT | RVT | 2024 | pdf |
| Metrados | REVIT | RVT | 2024 | excel |
| Detección de interferencias | NAVISWORKS | NWD | 2024 | NWD |
| Revisión del diseño | REVIT/NAVISWORKS | RVT/NWD | 2024 | - |
| Intercambio de información | Servidor local | - | - | - |
| Recorridos virtuales | - | Mp4 | - | - |

## Estrategia de Federación

II.CC.

II.MM

II.EE

II.SS

MEP

Estructuras

Arquitectura

Modelo Federado Torre

II.EE

II.SS

MEP

Entorno

Obras Civiles

Modelo Federado Habilitación Urbana

Modelo Federado Habilitación Urbana

Modelo Federado Torre C

Modelo Federado Torre B

Modelo Federado Torre A

Modelo Federado Proyecto

## Estrategia de Entrega del Modelo de Información

| N° Entregable | Descripción del entregable | Equipo de Trabajo a cargo del desarrollo | Contenedor de información | Método de entrega | Plazos de Entrega | Fecha de Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entregable 01 Estudios Preliminares | -Informe Topográfico. -Estudio de Mecánica de Suelos. -Estudio de canteras y fuentes de agua. | Equipo de ejecución | -docx.,pdf. -pdf. -pdf. | A través de la solución de CDE. | 25 días | DD/MM/AA |
| Entregable 02 Anteproyecto de Arquitectura y Especialidades | -Programación arquitectónica. -Memoria descriptiva de anteproyecto. -Plano de estado actual y zonas a intervenir. -Plano topográfico. -Plano de planta general de distribución. -Planos de distribución general, cortes, elevaciones. | Equipo de ejecución |  | A través de la solución de CDE. | 15 días | DD/MM/AA |
| Entregable 03 Proyecto de Arquitectura y Especialidades | -Memoria descriptiva -Memorias de cálculo -Plano Topográfico -Plano perimétrico y de ubicación. -Plano de planta de arquitectura y especialidades. -Planos de cortes y elevaciones. -Planos de Techo. -Planos de cielos rasos. -imágenes 3D de vistas interiores y exteriores. -Recorrido virtual. -Informe de compatibilización de interferencias entre especialidades. -Modelos BIM. | Equipo de ejecución | -docx, pdf. -xls. - dwg. - dwg. | A través de la solución de CDE. | 30 días | DD/MM/AA |
| Entregable 04 Expediente Técnico | -Resumen Ejecutivo -Memoria descriptiva -Memorias de cálculo -Especificaciones Técnicas -Planilla de metrados -Presupuesto de Obra. -Programación de Obra. -Planos y extraídos del modelo BIM. -Planos y detalles. -Modelos BIM | Equipo de ejecución | -docx, pdf. - docx, pdf. -xls. -docx, pdf. -xls. -xls. | A través de la solución de CDE. | 45 días | DD/MM/AA |

#### Otros entregables:

Se adjuntará los siguientes entregables, según corresponda al desarrollo del proyecto:

- Reportes de interferencias detectadas.

- Informe de compatibilización de interferencias entre especialidades (Entregable 3 y 4)

- Modelo BIM 4D-Vinculada al Cronograma de Obra (Adjunto al entregable 4)

- Lista de metrados extraídos desde el modelo.

- Recorridos virtuales.

- Informe del proceso del Modelo (incluido en el informe final BIM)

- Reportes de las reuniones y sesiones ICE desarrolladas.

## Nivel de Desarrollo (LOD)

|  |  | HITO 1 |  | HITO 2 |  | HITO 3 |  | HITO 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estudios Preliminares |  | Anteproyecto |  | Proyecto |  | Expediente Técnico |  |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | LOD | LOI | LOD | LOI | LOD | LOI | LOD | LOI |
| MODELO ARQUITECTURA | Tabiquería |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 350 | 3 |
|  | Falsos Cielos |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 350 | 3 |
|  | Contrazócalos |  |  |  | 2 | 300 | 3 | 350 | 3 |
|  | Zócalos |  |  |  | 2 | 300 | 3 | 350 | 3 |
|  | Puertas, ventanas, mamparas |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 350 | 3 |
|  | Coberturas (tejas, policarbonato) |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 350 | 3 |
|  | Arboles |  |  |  | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 |
|  | Barandas y pasamanos |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 300 | 3 |
|  | Lavamanos, urinarios, inodoros |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 350 | 3 |
|  | Mobiliario y equipamiento |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 350 | 3 |
| MODELO ESTRUCTURAS | Placas |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 300 | 3 |
|  | Columnas |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 300 | 3 |
|  | Vigas |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 300 | 3 |
|  | Cimentación |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 300 | 3 |
|  | Escaleras |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 300 | 3 |
|  | Rampas |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 300 | 3 |
|  | Muros de contención |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 300 | 3 |
|  | Pilotes |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 300 | 3 |
|  | Aisladores sísmicos |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 300 | 3 |
| MODELO SANITARIAS | Elementos singulares (pozos, equipos de bombeo, sumideros, aparatos sanitarios, Trampa de grasa etc.) |  |  | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 |
|  | Accesorios de tuberías (codos, uniones, válvulas, uniones antisísmicas etc.) |  |  | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 |
|  | Bombas de agua |  |  | 200 | 2 | 200 | 3 | 350 | 3 |
|  | Tuberías de agua fría, agua caliente, retorno agua caliente, desagüe, drenaje de aguas negras, drenaje pluvial, sistema de irrigación, |  |  | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 |
| MODELO ELÉCTRICAS | Ducto barra, colectores, montantes, tuberías, etc. |  |  | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 |
|  | Elementos singulares (tableros, interruptores, tomacorrientes, UPS, Generadores, etc.) |  |  | 200 | 2 | 200 | 3 | 350 | 3 |
|  | Bandejas eléctricas |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 300 | 3 |
|  | Puntos de Tomacorrientes |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 300 | 3 |
|  | Luminarias |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 350 | 3 |
|  | Pozo de tierra |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 350 | 3 |
|  | Sensor de presencia / Sensor de movimiento |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 300 | 3 |
|  | Cajas de pase adosadas en losa |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 300 | 3 |
|  | Tubos conduit horizontales que conectan la bandeja hasta las tuberías bajantes |  |  | 200 | 2 | 300 | 3 | 300 | 3 |

|  |  | HITO 1 |  | HITO 2 |  | HITO 3 |  | HITO 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estudios Preliminares |  | Anteproyecto |  | Proyecto |  | Expediente Técnico |  |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | LOD | LOI | LOD | LOI | LOD | LOI | LOD | LOI |
| MODELO MECÁNICAS | Ductos y tuberías refrigerantes |  |  | 200 | 2 | 200 | 3 | 350 | 3 |
|  | Difusores y rejillas |  |  | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 |
|  | Equipos mecánicos |  |  | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 |
|  | Tubería de condensación |  |  | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 |
|  | Termostatos, Damper |  |  | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 |
| SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | Rociadores, extintores, GCI |  |  | 200 | 2 | 200 | 3 | 350 | 3 |
|  | Tuberías de sistema de rociadores y sistema de GCI |  |  | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 |
|  | Bomba ACI |  |  | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 |
|  | Tableros ACI |  |  | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 |
|  | Accesorios de tuberías (codos, válvulas, unión flexible, etc.) |  |  | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 |

#### Nivel de Detalle (BIM Fórum 2021) LOD:200

- El nivel de detalle gráfico del elemento BIM es un sistema, objeto o ensamblaje genérico, con cantidades, tamaño, forma, ubicación y orientación aproximadas, por ejemplo, un volumen.

- El nivel de detalle no gráfico del elemento BIM es de carácter general y/o referencial desde otros elementos del modelo, como por ejemplo características técnicas, costos, entre otros.

- Las características del elemento BIM tienen altas probabilidades de cambiar al avanzar el diseño.

#### Usualmente asociado a la etapa de anteproyecto en consulta. LOD:300

- El nivel de detalle gráfico del elemento BIM es un sistema, objeto o ensamblaje específico con características de cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación. Precisos y detallados. Estos, tal como se diseñaron, se pueden medir directamente desde el modelo sin hacer referencia a información no modelada, por ejemplo, las notas o cotas.

- Se caracteriza por: El nivel de detalle no gráfico del elemento BIM y/o Modelo BIM está definido y ubicado con precisión respecto al origen del proyecto e incluye información no gráfica específica.

- El Modelo BIM está en capacidad de producir planos u otros documentos propios del expediente técnico y de ser utilizado para detectar interferencias.

- Las características del Modelo BIM tienen pocas probabilidades de cambiar en las siguientes etapas del proyecto.

#### Usualmente asociado a la etapa de proyecto básico

#### LOD:350

- El nivel de detalle gráfico del elemento BIM es modelado como un sistema, objeto o ensamblaje específico con características de cantidad, tamaño, forma, ubicación, orientación e interacción con otros sistemas del edificio u obras de construcción.

- Se modelan las piezas necesarias para la coordinación y compatibilización del elemento BIM con otros elementos cercanos o conectados. Estas partes pueden incluir elementos tales como soportes y conexiones.

- El modelado ha pasado por un proceso de compatibilización y detección de interferencias.

- El Modelo BIM, tal como se diseñó, se puede medir directamente sin hacer referencia a información no modelada, por ejemplo, las notas o cotas.

- El nivel de detalle no gráfico del elemento BIM es específica, por ejemplo, especificaciones técnicas, metrados, costos, fechas de determinación del presupuesto, análisis de precios, entre otros.

- El modelo BIM está en capacidad de producir planos u otros documentos propios del expediente técnico.

- Las características del Modelo BIM tienen muy pocas probabilidades de cambiar en las siguientes etapas del proyecto, pero si pueden definirse más características con mayor precisión.

#### Usualmente asociado a la etapa de proyecto detallado.

#### Nivel de información (Referencia-Guía Nacional BIM - Perú) LOI 2:

Suficiente información para la investigación y la factibilidad

*Identificación de los elementos: Identificación general, como el nombre, tipo y categoría.

*Contenido de información: Los elementos BIM contienen información general de las propiedades técnicas, que puedan ser basados de normas o estándares de diseño relacionados.

Nota: Indica las propiedades generales que cumplen con los requisitos de diseño.

#### LOI 3:

Suficiente información para el diseño

*Identificación de los elementos: Identificación específica, como el nombre, tipo y categorización, códigos o sistema de clasificación nacional o internacional.

*Contenido de información: Los elementos BIM contienen información detallada y valores estimados de las propiedades técnicas.

Puede utilizar metadatos, atributos y parámetros para procesar información específica como costos, rendimiento energético, análisis estructural, condiciones medioambientales, entre otros. Nota: Indica especificaciones técnicas que cumplen con las propiedades generales del elemento.

## Matriz de Posesión de Objetos

A continuación, se describen las especialidades y que objetos deben contener cada uno de los modelos en las diferentes especialidades, de esta forma se ordena la información y se elimina la posibilidad de duplicidad de objetos entre especialidades. La siguiente tabla indica que elementos debe poseer cada especialidad de forma global más no establece que estarán contenidos en el proyecto a entregar dado que dependerá del alcance y definiciones internas con el cliente.

| POSESIÓN DE OBJETOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA | ESPECIALIDADES |  |  |  |  |
|  | ARQUITECTURA | ESTRUCTURAS | INSTALACIONES SANITARIAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES MECANICAS |
| Air Terminals (Difusores) |  |  |  |  |  |
| Cable Tray Fittings (Bandeja de Cables Codos) |  |  |  |  |  |
| Cable Trays (Bandeja de Cables) |  |  |  |  |  |
| Casework (Carpintería) |  |  |  |  |  |
| Ceilings (Falso Techo) |  |  |  |  |  |
| Columns (Columnas - No Estructurales) |  |  |  |  |  |
| Communication Devices (Dispositivos de Comunicación) |  |  |  |  |  |
| Conduit Fittings (Conductos Codos) |  |  |  |  |  |
| Conduits (Conductos) |  |  |  |  |  |
| Curtain Panels (Muro Cortina Paneles) |  |  |  |  |  |
| Curtain Systems (Muro Cortina Sistemas) |  |  |  |  |  |
| Mass (Masa) |  |  |  |  |  |
| Mechanical Equipment (Equipos Mecánicos) |  |  |  |  |  |
| Nurse Call Devices (Dispositivos de Asistencia Médica) |  |  |  |  |  |
| Parking (Estacionamientos) |  |  |  |  |  |
| Parts (Partes) |  |  |  |  |  |
| Pipe Accessories (Tuberías Accesorios) |  |  |  |  |  |
| Pipe Fittings (Tuberías Codos) |  |  |  |  |  |
| Pipe Insulations (Tuberías Aislamiento) |  |  |  |  |  |
| Pipe Placeholders (Tuberías Temporales) |  |  |  |  |  |
| Pipes (Tuberías) |  |  |  |  |  |
| Planting (Vegetación) |  |  |  |  |  |
| Plumbing Fixtures (Accesorios Sanitarios) |  |  |  |  |  |
| Railings (Barandas) |  |  |  |  |  |
| Ramps (Rampas) |  |  |  |  |  |
| Roads (Vías) |  |  |  |  |  |
| Roofs (Coberturas) |  |  |  |  |  |
| Security Devices (Dispositivos de Seguridad) |  |  |  |  |  |
| Shaft Openings (Aberturas) |  |  |  |  |  |
| Site (Terreno) |  |  |  |  |  |
| Speciality Equipment (Equipos Especiales) |  |  |  |  |  |
| Sprinklers (Aspersores) |  |  |  |  |  |
| Stairs (Escaleras) |  |  |  |  |  |

| POSESIÓN DE OBJETOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA | ESPECIALIDADES |  |  |  |  |
|  | ARQUITECTURA | ESTRUCTURAS | INSTALACIONES SANITARIAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES MECANICAS |
| Stairs (Escaleras acabado) |  |  |  |  |  |
| Structural Area Reinforcement (Refuerzo Puntual) |  |  |  |  |  |
| Structural Beam Systems (Sistema de Vigas) |  |  |  |  |  |
| Structural Columns (Columnas Estructurales) |  |  |  |  |  |
| Structural Connections (Conexiones Estructurales) |  |  |  |  |  |
| Structural Fabric Áreas (Mallas Estructurales) |  |  |  |  |  |
| Structural Fabric Reinforcement (Mallas Estructurales Refuerzos) |  |  |  |  |  |
| Structural Foundations (Cimientos) |  |  |  |  |  |
| Structural Framing (Vigas) |  |  |  |  |  |
| Structural Path Reinforcement (Refuerzo Lineal) |  |  |  |  |  |
| Structural Rebar (Refuerzos) |  |  |  |  |  |
| Structural Stiffeners |  |  |  |  |  |
| Structural Trusses (Armaduras Estructurales) |  |  |  |  |  |
| Telephone Devices (Dispositivos de Telefonía) |  |  |  |  |  |
| Topography (Topografía) |  |  |  |  |  |
| Walls (Muros / Placas) |  |  |  |  |  |
| Windows (Ventanas) |  |  |  |  |  |
| Wires (Alambres) |  |  |  |  |  |
| Curtain Wall Mullions (Muro Cortina Estructura) |  |  |  |  |  |
| Data Devices (Dispositivos de Data) |  |  |  |  |  |
| Detail Items (Detalles) |  |  |  |  |  |
| Doors (Puertas) |  |  |  |  |  |
| Duct Accessories (Ductos Accesorios) |  |  |  |  |  |
| Duct Fittings (Ductos Codos) |  |  |  |  |  |
| Duct Insulations (Ductos Aislamiento) |  |  |  |  |  |
| Duct Linings (Ductos Revestimientos) |  |  |  |  |  |
| Duct Placeholders (Ductos Temporales) |  |  |  |  |  |
| Ducts (Ductos) |  |  |  |  |  |
| Electrical Equipment (Equipos Eléctricos) |  |  |  |  |  |
| Electrical Fixtures (Accesorios Eléctricos) |  |  |  |  |  |
| Entourage (Entorno) |  |  |  |  |  |
| Fire Alarm Devices (Dispositivos Contra Incendio) |  |  |  |  |  |
| Flex Ducts (Ductos Flexibles) |  |  |  |  |  |
| Flex Pipes (Tuberías Flexibles) |  |  |  |  |  |
| Floors (Pisos / Losas) |  |  |  |  |  |
| Furniture (Mobiliario) |  |  |  |  |  |
| Furniture Systems (Mobiliario de Oficinas) |  |  |  |  |  |
| Sanitary Equipments (Aparatos Sanitarios) |  |  |  |  |  |
| Generic Models (Modelos Genéricos) |  |  |  |  |  |
| HVAC Zones (Zonas HVAC) |  |  |  |  |  |
| Lighting Devices (Dispositivos Eléctricos) |  |  |  |  |  |

# ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD

## Estructura de carpetas

BIM 360 será empleada, en exclusiva, por el equipo de diseño para el desarrollo coordinado de los modelos BIM individuales de cada disciplina. En esta plataforma se alojan todos los modelos Revit a ser desarrollado por el Consorcio y sus colaboradores, permitiendo así la colaboración tanto dentro de cada equipo como entre las distintas disciplinas. Esta plataforma aloja la información WIP del proyecto a nivel de modelado.

La Estructura dentro de la solución del Entorno de Datos Comunes será organizado de acuerdo a los entregables como sigue:

A continuación, se resume según la normativa ISO 19650‐1, el proceso y flujo de colaboración en 4 áreas diferentes:

- Trabajo en curso (WIP): áreas con información en proceso de desarrollo, relativa a los diversos contextos aplicativos. Estos documentos se quedarán en el área individual de cada equipo hasta alcanzar un cierto nivel de desarrollo. Posteriormente, serán disponibles para los otros equipos del proyecto.

- Compartido (Shared): área en la cual los diversos equipos depositan los avances progresivos de su trabajo, en los varios estados de desarrollo. En esta fase el proyecto todavía está siendo definido. Esto permite a todos alinearse de forma rápida con las eventuales alteraciones y mejoras introducidas.

- Publicado (Published): documentación finalizada, compartida por los equipos y aprobada por el cliente.

- Archivado (Archived): guarda y archiva toda la información del proyecto realizado.

## Convención de colores

### Convención de colores para las diferentes especialidades

El siguiente esquema de colores se ha establecido para facilitar la identificación de los diferentes sistemas y/o elementos de la edificación a la hora de generar la detección de interferencias e incompatibilidades.

| Especialidad | RGB asignado | Color asignado |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura | 000-255-255 |  |
| Estructuras | 000-000-255 |  |
| HVAC |  |  |
| Inyección | 230-30-100 |  |
| Extracción | 135-15-80 |  |
| Retorno | 155-40-175 |  |
| SANITARIAS |  |  |
| IS-Agua fría | 075-112-185 |  |
| IS-Desagüe Domestico | 59-166-44 |  |
| IS-Desagüe Pluvial | 000-255-255 |  |
| ACI |  |  |
| ACI-GCI | 255-128-00 |  |
| ACI-Rociadores | 200-000-000 |  |
| INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |
| Luminarias, tomacorrientes, etc. Bandejas (cable tray/cable tray fittings) | 205-220-55 |  |

Estos colores se les asignarán a las diferentes especialidades incluidas dentro del Modelo BIM.

### Parámetros para extracción de metrados del modelo BIM

Para el proyecto en específico serán necesarios los siguientes parámetros los cuales deberán ser del tipo “Parámetros Compartidos”. A continuación, se lista los parámetros que serán necesarios en el proyecto.

| Nombre del Parámetro | Descripción | Tipo |
| --- | --- | --- |
| YYY_Nivel | Indica el nivel en el cual se encuentra un elemento/objeto. | Texto |
| YYY_Zona | Indica la zona en el cual se encuentra un elemento/objeto (Comedor, hospedaje, etc.) | Texto |
| YYY_Elemento | Indica el nombre del elemento/objeto del modelo. | Texto |
| YYY_Partida | Indica el nombre de la partida a la que pertenece un elemento/objeto. | Texto |
| YYY_Subpartida | Indica el nombre de la subpartida a la que pertenece un elemento/objeto. | Texto |
| YYY_Ejecutado | Indica si el elemento ya fue ejecutado durante la etapa de construcción | Sí/No |
| YYY_Semana Ejecución | Indica la semana que fue ejecutado durante la etapa de construcción | Número |

Nota: Los parámetros “Ejecutado” y Semana Ejecución”, deberán ser añadidos previo a la entrega del expediente técnico como complemento, para que puedan ser usados durante la etapa de construcción. Asimismo, podrán añadirse otros parámetros conforme a las necesidades del proyecto en marcha, previa aprobación del supervisor BIM y el CLIENTE.

A continuación, se muestra el detalle de los parámetros a asignar por especialidad y el nivel de información (LOI) que representan en el proyecto cuando dichos parámetros contienen datos en el modelo BIM.

| IT | Especialidad | Nombre de Parámetro | Tipo de Parámetro | Conjunto de Parámetro | Agrupación de Parámetro | Nivel de Información (LOI) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Arquitectura | YYY_Nivel | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  | X | X | X | X |
| 2 |  | YYY_Zona | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  |  | X | X | X |
| 3 |  | YYY_Elemento | Texto | Ejemplar | Datos de identidad | X | X | X | X | X |
| 4 |  | YYY_Partida | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  |  | X | X | X |
| 5 |  | YYY_Subpartida | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  |  | X | X | X |
| 6 |  | YYY_Ejecutado | Sí/No | Ejemplar | Construcción |  |  |  | X | X |
| 7 |  | YYY_Semana Ejecución | Número | Ejemplar | Construcción |  |  |  | X | X |
| 8 | Estructuras | YYY_Nivel | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  | X | X | X | X |
| 9 |  | YYY_Zona | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  |  | X | X | X |
| 10 |  | YYY_Elemento | Texto | Ejemplar | Datos de identidad | X | X | X | X | X |
| 11 |  | YYY_Partida | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  |  | X | X | X |
| 12 |  | YYY_Subpartida | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  |  | X | X | X |
| 13 |  | YYY_Ejecutado | Sí/No | Ejemplar | Construcción |  |  |  | X | X |
| 14 |  | YYY_Semana Ejecución | Número | Ejemplar | Construcción |  |  |  | X | X |

| IT | Especialidad | Nombre de Parámetro | Tipo de Parámetro | Conjunto de Parámetro | Agrupación de Parámetro | Nivel de Información (LOI) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Instalaciones Sanitarias | YYY_Nivel | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  | X | X | X | X |
| 16 |  | YYY_Zona | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  |  | X | X | X |
| 17 |  | YYY_Elemento | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  | X | X | X | X |
| 18 |  | YYY_Partida | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  |  | X | X | X |
| 19 |  | YYY_Subpartida | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  |  | X | X | X |
| 20 |  | YYY_Ejecutado | Sí/No | Ejemplar | Construcción |  |  |  | X | X |
| 21 |  | YYY_Semana Ejecución | Número | Ejemplar | Construcción |  |  |  | X | X |
| 22 | Instalaciones Eléctricas | YYY_Nivel | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  | X | X | X | X |
| 23 |  | YYY_Zona | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  |  | X | X | X |
| 24 |  | YYY_Elemento | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  | X | X | X | X |
| 25 |  | YYY_Partida | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  |  | X | X | X |
| 26 |  | YYY_Subpartida | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  |  | X | X | X |
| 27 |  | YYY_Ejecutado | Sí/No | Ejemplar | Construcción |  |  |  | X | X |
| 28 |  | YYY_Semana Ejecución | Número | Ejemplar | Construcción |  |  |  | X | X |
| 29 | Instalaciones Mecánicas | YYY_Nivel | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  | X | X | X | X |
| 30 |  | YYY_Zona | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  |  | X | X | X |
| 31 |  | YYY_Elemento | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  | X | X | X | X |
| 32 |  | YYY_Partida | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  |  | X | X | X |
| 33 |  | YYY_Subpartida | Texto | Ejemplar | Datos de identidad |  |  | X | X | X |
| 34 |  | YYY_Ejecutado | Sí/No | Ejemplar | Construcción |  |  |  | X | X |
| 35 |  | YYY_Semana Ejecución | Número | Ejemplar | Construcción |  |  |  | X | X |

### Convenciones de identificación de contenedores de información

Para nombrar a los diferentes contenedores de información se tomará de referencia lo indicado a continuación, en las cuales se tomarán los campos requeridos.

| AÑO | ORIGINADOR | PROYECTO | VOLUMEN | TIPO DE DOCUMENTO | DISCIPLINA | NÚMERO DE ARCHIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | YYY | AC | AA | 3D | AR | 00001 |

| Código | ORIGINADOR |
| --- | --- |
| YYY | YYY Constructora e Inmoviliaria |

| Código | PROYECTO |
| --- | --- |
| MA | Multifamiliar Academico |

| Código | VOLUMEN |
| --- | --- |
| HU | Volumen de Habilitaciones Urbanas |
| AA | Volumen de Torre A |
| BB | Volumen de Torre B |
| CC | Volumen de Torre C |

| código | Disciplina | código | Tipo de documento. |
| --- | --- | --- | --- |
| HU | Habilitaciones Urbanas | P2 | Planos 2D |
| AR | Arquitectura | 3D | Modelo 3D |
| ST | Estructura | NP | Nube de puntos |
| IS | Instalaciones Sanitaria | AC | Análisis de costos |
| IE | Instalaciones Eléctricas | FT | Especificaciones técnicas |
| IM | Instalaciones Mecánicas | MD | Memoria descriptiva |
| CL | Instalaciones de climatización | DE | Planos -detalles |
| IC | Instalaciones de Comunicaciones | U | Planos Ubicación y localización |
| ACI | Agua Contra Incendio | PP | Planos perimétricos |
| IG | Instalaciones de gas | PT | Planos topográficos |
| AF | Sistema de agua fría | PTL | Planos de trazado y lotización |
| DES | Sistema de desagüe | PO | Planos ornamental de parques |
| BTE | Sistema de Baja Tensión | PRL | Planos replanteo de lotización |
| ATE | Sistema de Alta Tensión | PA | Altura de edificación |
| ISI | Instalaciones de Seguridad Integral | PPT | Presupuesto |
| MO | Mobiliario | DI | Normas de diseño y aplicación |
| BM | Multidisciplinario | AR | Actas de reuniones |
|  |  | OM | Operación y mantenimiento |
|  |  | FT | Fotografía |
|  |  | DI | Dibujo - Esquema de diagrama |
|  |  | WP | Procedimiento de trabajo |
|  |  | FB | Fabricación |
|  |  | PC | Póliza CAR |
|  |  | LO | Liquidación de obra |
|  |  | RC | Reporte de costos |
|  |  | IR | Informe de rendimiento |
|  |  | VF | Visualización fotorrealista |
|  |  | RP | Reporte |

### Observaciones e interferencias

Para el alcance del presente proyecto, entiéndase por observación a toda aquella anomalía del diseño e información que requiera de atención para cumplir con los requisitos de entrega de información del expediente técnico.

Asimismo, entiéndase interferencia como una de las fuentes que originan una observación al proyecto, ya sea por duplicidad de elementos, interferencias en la misma disciplina o interferencias entre dos o más disciplinas.

Se determinará la detección de observaciones interferencias acorde los criterios descritos a continuación.

#### Criticidad de observaciones e interferencias

Esta sección describe la valoración según su criticidad que se le asignará a cada una de las observaciones e interferencias detectadas durante el desarrollo del proyecto. Esto permite establecer una mayor prioridad a las revisiones y sesiones ICE.

| Criticidad / Magnitud de la observación |  | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Crítico | Observación que puede afectar o genera un atraso en las otras especialidades, además esta puede ocasionar un sobrecosto o un sobretiempo en el proyecto. Para la solución de esta observación se requieres la intervención de los proyectistas. | "El espacio dejado para el ducto de desagüe y ventilación es muy angosto para la cantidad de montantes en esa zona." |
|  | Medio | Observación generada a partir de incongruencias de información o interferencias entre la misma especialidad o distintas especialidades; sin embargo, a comparación de las observaciones de criticidad grave no afecta de forma tan considerable a otra especialidad o al proyecto. | "Dimensión en planta de la puerta señalada no coincide con lo señalado en planos de detalles" "Tubería de agua fría de 1” colisiona con ducto mecánico." |
|  | Leve | Observaciones generadas a partir de interferencias leves, las cuales son fáciles de solucionar. En su mayoría no requieren de coordinación con otros involucrados para poder levantarlas. | “Tubería eléctrica para alimentar interruptor de luminaria no está empotrada en el tabique” |

En las Reuniones ICE solo se revisarán las observaciones e interferencias críticas y Medias.

#### Categorías de observaciones e interferencias

En el caso de la clasificación de observaciones, estas se clasificarán en 3 tipos:

| Categorías | Definición |
| --- | --- |
| Diseño | Se refiere al cumplimiento en el modelo de los criterios de diseño por especialidad. |
| Modelo | Se refiere al cumplimiento de los estándares de modelado y cumplimento con el Plan de ejecución BIM (BEP). |
| Requerimientos | Se refiere a que durante la etapa de Anteproyecto y diseño pueden existir cambios por parte del cliente, los cuales deben ser incorporados a los modelos BIM. |

#### Estados de observaciones e interferencias

En el caso de los estados de observaciones, estas se clasificarán en 3 tipos de acuerdo a las opciones que se indican a continuación.

| Estado |  | Definición |
| --- | --- | --- |
| Abierta |  | Se refiere a la observación/ interferencia que aún no fue respondida por el responsable asignado. |
| Respondida |  | Se refiere a la observación/ interferencia que tiene una respuesta por el responsable, sin embargo, esta respuesta planteada puede resolver o no la situación planteada, por lo que debe ser revisada con cautela. |
| Cerrada |  | Se refiere a la observación/ interferencia que tiene una respuesta por el responsable, y dicha respuesta resuelve la situación planteada y ha sido modificada en el modelo. |
| Nula |  | Este estado indica que la observación que se planteó en su tiempo ya no es vigente y no es necesario hacerle seguimiento o mantenerla activa. |

### Normatividad

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| NTP. ISO 19650 1 y 2 | Organización y digitalización de edificios de información y obras de ingeniería civil, incluyendo modelado de información de edificios (BIM) - Gestión de la información mediante modelado de información de edificios. |
| Guía Nacional BIM | Documento de orientación, el cual tiene el objetivo de describir la aplicación del Entorno de Datos Comunes o CDE dentro del proceso de gestión de la información en las inversiones desarrolladas aplicando BIM. |
| Nota Técnica de Introducción BIM | Documento que sintetiza, de forma didáctica, las respuestas a las dudas más frecuentes planteadas con respecto a BIM. |
| RNE | Reglamento Nacional de Edificaciones |

# MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN

## Métodos y procedimientos de producción de información

Esta sección determina los métodos y procedimientos de producción de información. Esto podría incluir responsabilidades, flujos de trabajo y procesos de aprobación.

En los siguientes puntos se describirá cuáles serán los métodos y procedimientos de producción de información que deben seguirse en este proyecto.

### Trabajo colaborativo

Parte de la estrategia de colaboración es gestionar los contenedores de información de las diferentes especialidades en la solución de CDE. Este será la única fuente confiable de intercambio de información desde donde se recopilará, gestionará y compartirá información del proyecto. Cada contenedor de información deberá estar nombrado de acuerdo a la convención de nombres.

Todo contenedor de información debe ser subida a la solución de CDE, La revisión de los mismos debe desarrollarse en la misma plataforma.

De igual forma, la ejecución de sesiones ICE y reuniones de coordinación permitirá evaluar y plantear soluciones para las incompatibilidades e interferencias de manera coordinada que se detecten en el proceso de compartir la información entre diferentes especialidades.

#### Reuniones de coordinación y sesiones ICE

Las reuniones de coordinación se realizarán todos los viernes a las 2:00pm, para lo cual se debe enviar una invitación adjuntando una agenda de reunión con dos días de anticipación. En este tipo de reuniones lo que se realizará es una revisión visual, revisión de interferencias, presentación de los avances y revisión integral del proyecto.

Por otro lado, serán necesarias coordinaciones puntuales de intercambio de información entre ciertas especialidades, esta coordinación se desarrollará de manera interna.

Las sesiones ICE se desarrollarán de manera presencial en las oficinas del cliente, Es obligatorio y fundamental la asistencia del personal clave. Estas reuniones tendrán una frecuencia de una vez por mes o conforme sea requerido a lo largo del avance del proyecto. Estas sesiones se coordinarán previamente con el cliente y se realizará la invitación correspondiente con 2 días de anticipación.

Nota: Los acuerdos tomados durante las reuniones de coordinación y las sesiones ICE serán registrados en la Acta de sesión y/o reunión y debe ser compartida en la carpeta de “Documentos de Gestión”.

### Auditoría General

Las herramientas usadas en los reportes serán en archivo Excel y Revit 2024. La auditoría general se revisará la siguiente información

- Nombre de contenedor de información.

- Georreferenciación (si se tiene datos de coordenadas georreferenciadas del proyecto)

- Ejes y Niveles.

- Organización de vistas

- Familias

- Modelado

- LOD y LOI

- Planos

- Metrados

- Depuración

### Auditoría del Nivel de Información Necesaria.

Para garantizar el cumplimiento del nivel de información necesaria de los elementos de las todas las disciplinas se tomará en cuenta la matriz de responsabilidades y para lo cual se debe realizar las siguientes acciones:

- Revisar que los elementos tengan los niveles detalle conforme a las etapas del proyecto.

- Revisar el nivel de información y documentos asociados de los elementos conforme a las etapas del proyecto.

### Auditoría de desarrollo de planos

A medida que se van desarrollando los planos del proyecto y aún más para la entrega final se revisarán los siguientes puntos:

- Revisar que los planos se hayan extraído directamente del modelo.

- Revisar que los planos tengan información suficiente para la etapa de construcción.

- Revisar que el membrete tenga los campos llenos con información pertinente.

- Revisar las escalas, gráficas, cuadros, tablas, leyendas, etc.

- Revisar que se tengan con la totalidad de planos por cada especialidad.

### Auditoría de metrados

Para garantizar que los metrados tengan un nivel de confiabilidad aceptable se debe realizar lo siguiente:

- Revisar que los elementos tengan el material correctamente asignado.

- Revisar que no exista duplicidad de elementos.

- Revisar que no haya superposición de volumetrías.

- Revisar que las tablas de planificación no se encuentren vacías.

- Revisar los nombres de las tablas de planificación y los campos necesarios

- Revisar que los elementos se hayan modelado para cumplir con el uso de Estimación de cantidades.

- Revisar que la cuantificación esté correctamente realizada (fórmulas, parámetros, material, etc.)

### Auditoría de coordinación de la información

- Validar el flujo de intercambio de información a través de la solución del Entorno de Datos Comunes (CDE)

- Revisar la compatibilización de las distintas especialidades.

- Revisar que los contenedores de información estén actualizados y purgados.

- Los nombres de los diferentes contenedores de información deben estar adecuadamente nombrados.

- Los formatos y versiones de los modelos de información compartidos deben cumplir con lo indicado en este documento.

### Actividades para la detección y resolución de interferencias

### Control de calidad del modelo de información

Para este proyecto, el modelador BIM será el responsable de realizar el control de calidad de información interna del modelo de su especialidad correspondiente. El coordinador BIM será el encargado de compatibilizar la información del modelo federado.

Para esta evaluación se considera lo siguiente:

- Inspección Visual

- Integridad del Modelo

- Estandarización

- Técnicas de Modelado

- Interferencias dentro de la misma especialidad (por error de modelado)

- Uso de Parámetros

- Capacidad de desarrollo de acuerdo al alcance BIM(LOD/LOI)

La evaluación del control de calidad del modelado estará alineado a los objetivos y alcances de cada etapa del proyecto y la frecuencia estará alineada al cronograma específico del proyecto.

### Tolerancias

Los modelos incluyen las dimensiones apropiadas de los elementos, para los siguientes objetivos:

- Visualización precisa a nivel correspondiente del LOD con una tolerancia de +- 1cm.

- Detección y documentación de interferencias +/-2.5cm.

| Tipo de Información | DISCIPLINA | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| MODELO 3D | TODAS | PRECISIÓN +/- 1 cm en medidas y ubicación |
| Detección de incompatibilidades e interferencias | TODAS | PRECISIÓN +/- 2.5 cm |

### Requisitos de seguridad de la información

- Toda la información del proyecto debe ser compartida a través del CDE del proyecto. De utilizar otras herramientas de intercambio de documentos en línea deberá notificarse previa coordinación.

- Todos los equipos de trabajo del CDE deben tener su propio nombre de usuario y contraseña.

- No está permitido el uso de CDs, unidades USB para compartir.

#### Niveles de seguridad

Los niveles de seguridad dentro del Entorno Común de Datos estarán relacionados con la gestión de los niveles de permisos que se puede asignar a cada involucrado según sea su rol en el proyecto.

A continuación, se detallan cuáles son los niveles de permiso que maneja el CDE por cada miembro de equipo, en cada una de las carpetas creadas:

| Código | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| SL | Solo lectura | Sólo puede ver archivos, pero no puede descargar o cargar información. |
| LE | Lectura y escritura | Le permite ver, descargar y cargar los archivos de la carpeta. |
| PC | Propietario de la carpeta | Tiene control total sobre todas las carpetas dentro de la plataforma. Permite la creación de sub carpetas. |
| - | No tiene acceso a carpeta | No tiene acceso a una o varias carpetas, según su rol. |

### Confidencialidad

EL CONSULTOR no usará, divulgará, ni permitirá la divulgación, ni reproducirá, ni permitirá a persona alguna la reproducción de información confidencial obtenida de EL CLIENTE

La confidencialidad incluirá diseños, planos, mapas, cálculos, formulas técnicas de la especialidad o información similar desarrollada por EL CONSULTOR como parte del estudio del proyecto, que no haya sido previamente divulgada o reproducida sin restricciones por EL CIENTE

### Exclusiones en modelos

Los siguientes elementos no están considerados en el modelo.

| Especialidad | Modelado BIM |
| --- | --- |
| ARQUITECTURA | Detalles constructivos |
|  | Tarrajeo, Pintura |
| MOBILIARIO | Planos de detalle de mobiliarios |
| HVAC | Soportes de redes |
|  | Detalles constructivos |
| SANEAMIENTO Y DRENAJES | Soportes de redes |
|  | Detalles constructivos |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | cables |
|  | Cajas de paso |
|  | Soportes de redes |
|  | Tuberías Conduit |
| INSTALACIÓN SANITARIA | Soportes de redes |
|  | Detalles constructivos |
|  | Soportes de equipos |
| ESTRUCTURAS | Detalles constructivos |
|  | Acero corrugado |

*Extracción de cantidades de partidas no modeladas y otros elementos que no estén comprendidos dentro de la Matriz de responsabilidades.

## Informe Final

Como parte de las buenas prácticas se debe entregar un informe final de ejecución BIM que incluya los alcances, análisis, lecciones aprendidas, métricas, resultados, conclusiones y recomendaciones de la aplicación de la metodología BIM en el proyecto.

Este informe final será parte del repositorio de la Empresa y servirá como base para futuros proyectos similares que pueda desarrollar la Entidad.

# ANEXOS

En esta sección se proporcionan los anexos que serán necesarios para el desarrollo de la información del proyecto y/o activo.

Los anexos son los siguientes:

## Matriz de responsabilidad detallada del equipo de entrega

## Plan de entrega de información de una tarea (TIDP)

## Plan General de entrega de información (MIDP)

## Auditoría del nivel de Detalle y del nivel de Información (LOD y LOI)

## Check List – Auditoría General de Modelo BIM

## Matriz de interferencias.

## Formato de registro de interferencias